گروه مهندسی و شبیه‌سازی متافورم شریف

گزارش طرح پژوهشی

نوع طرح:

پژوهشی ارتباط با صنعت

عنوان طرح:

شبیه سازی تنشی مکانیزم سیستم تخلیه آب باران مخازن سقف شناور (مخازن ذخیره سازی نفت خام بندرجاسک)

کارفرما:

شرکت کاوندگان کویر سبز

مجری طرح:

مهندس میلاد فروزش

اردیبهشت 1403

چکیده:

در پژوهش حاضر با هدف تحلیل تنش مکانیزم عملکردی سیستم تخلیه آب باران مخازن سقف شناور، تمامی اجزای به‌کار رفته در این سیستم شامل لوله‌ها (Pipes)، لولاها (Pivots)، فلنج‌ها (Flanges)، چاهک (Sump) و سایر اتصالات کاربردی و حائز اهمییت در محیط دو بعدی و سه‌بعدی نرم‌افزارهای تجاری اتوکد (AutoCAD 2022) و سالیدورکز (2023 SolidWorks) طراحی و مدل‌سازی شدند. به منظور اجرای شبیه‌سازی شبه‌استاتیکی جهت تحلیل تنش وارد بر سیستم حین بالارفتن در اثر فشار سیال، مدل‌های طراحی‌شده وارد محیط نرم افزار تجاری آباکوس (ABAQUS 2023) شدند. نتایح حاصل از این تحلیل مقدار ماکزیمم تنش 99 مگاپاسکالی در سراسر سازه را گزارش داد که نشان می‌‍دهد سیستم طراحی شده دارای ضریب اطمنیان بیش از 2 می‌باشد و قابلیت تحمل اعمال بار تا دو برابر استحکام خود را دارد. بنابراین، می‌توان گفت این سیستم قابلیت بهره‌برداری در مخزن را دارا می‌باشد.

کلمات کلیدی: مخازن سقف شناور، سیستم تخلیه آب باران، مخازن ذخیره نفت، شبیه‌سازی اجزاء محدود

چکیده گرافیکی

مقدمه:

مخازن سقف شناور گروهی از انواع مخازن ذخیره‌سازی سیالات هستند که بیشتر در صنایع نفت، پتروشیمی و پالایشگاه کاربرد دارند. همان طور که از نام مخازن سقف شناور بر می‌آید، سقف در این سازه به صورت متحرک با قابلیت حرکت عمودی طراحی می‌شود. بر این اساس با توجه به افزایش یا کاهش ارتفاع ستون سیال در مخزن، سقف نیز به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. مهم‌ترین دلیل استفاده از این تکنولوژی، جلوگیری از تبخیر سیال در فرآیند ذخیره‌سازی است. معمولا از مخازن سقف شناور برای نگهداری سیالاتی استفاده می‌شود که دمای تبخیر آن ها در فشار اتمسفر کم است. به عنوان مثال می‌توان به نفت و سایر فرآورده‌های آن مانند بنزین و روغن‌های مختلف اشاره کرد. تجربه نشان داده است که یک مخزن سقف متحرک استاندارد، می‌تواند میزان تبخیر سیال را تا حدود 80 درصد کاهش دهد. سقف مخازن در تماس با هوای آزاد قرار دارد، بنابراین طبیعی است که باران و برف روی سطح سقف بنشیند. به همین دلیل برای تخلیه آب باران و برف جمع شده بر روی سقف و جلوگیری از اختلاط آب با سیال درون مخزن از سیستم‌های سقفی (Roof Drain System) استفاده می‌شود. آنچه که در ساخت این سیستم‌ها بسیار حائز اهمیت می‌باشد، تحلیل و شبیه‌سازی مکانیزم عملکردی سیستم در داخل مخزن است.  برای شبیه‌سازی عملکرد سیستم‌های تخلیه آب باران، معمولاً از نرم‌افزارهای شبیه‌سازی مهندسی به روش اجزاء محدود (FEM) استفاده می‌شود. این نرم‌افزارها امکان مدل‌سازی دقیق رفتار سیستم را فراهم می‌کنند. بررسی‌های انجام شده در شبیه‌سازی موجب کاهش هزینه‌ها پیش از ساخت و همچنین اطمینان مدل ساخته شده را تایید و یا رد می‌کند که در صورت وجود مشکل در سیستم، می‌توان سعی و خطای انجام شده را در محیط تحلیل پیاده‌سازی کرد که از صرف هزینه‌های گزاف و ساخت غیر اصولی جلوگیری می‌کند. در پژوهش حاضر یک سیستم تخلیه آب باران مخازن سقف شناور توسط نرم‌ افزارهای طراحی و شبیه‌سازی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد. نتایج کاربردی حاصل از این تحلیل با تمرکز بر روی توزیع تنش و مقدار ضریب اطمینان، توانایی تحمل بار وارده بر سازه‌ی سیستم را گزارش می‌کند.

| فهرست مطالب |  |
| --- | --- |
| عنوان | صفحه |

مقدمه	3

1. روش پژوهش	5

2. نتابج و بحث	14

3. جمع‌بندي و نتيجه‌گيري	25

روش پژوهش

- روش پژوهش

3-1. مدل‌سازی (Modelling)

ترسیم و مدل‌سازی اجزای سیستم مطابق شکل‌های (1) الی (10) پس از طراحی سه بعدی توسط نرم افزار سالیدورکز، وارد نرم افزار آباکوس شد.

شکل (1) – چاهک (Sump)                                                        شکل (2) - لوله (Pipe)

شکل (3) – پایه                                                                   شکل (4) – لولاها (Pivots)

شکل (5) – نگهدارنده زنجیر (ChainHolder)                                    شکل (6) – لوله و زانویی‌ (Elbow)

شکل (7) – فلنج‌ها (Flanges)                                           شکل (8) – لوله خروجی (Outlet)

شکل (9) – لوله شلنگی (Hosie)

شکل (10) – سقف مخزن (Deck)

2-1. مونتاژ (Assembly)

تمامی مدل‌های طراحی شده با دقت و حساسیت بالا مطابق شکل (11) مونتاژ شدند.

شکل (11) – نمای کلی از سیستم در حالت مونتاژ شده.

در ادامه با هدف نمایش دقیق سیستم، بزرگنمایی بخش‌های کامل آن در تصاویر مختلف در شکل‌های (12) الی (16) قرار داده شده است.

شکل (12) – نمای بزرگنمایی شده از سیستم در حالت مونتاژ شده.

شکل (13) – نمای بزرگنمایی شده از سیستم در حالت مونتاژ شده.

شکل (14) – نمای بزرگنمایی شده از سیستم در حالت مونتاژ شده.

شکل (15) – نمای بزرگنمایی شده از سیستم در حالت مونتاژ شده.

شکل (16) – نمای بزرگنمایی شده از سیستم در حالت مونتاژ شده.

شکل (17) – نمای کلی از کنارهم قرارگیری 6 سیستم در داخل مخزن در حالت بسته.

3-1. مواد و خواص (Materials and Properties)

باتوجه به مکانیزم سیستم حین سرویس، رفتار سازه در محدوده الاستیک می‌باشد که انتظار ورود به نقطه تسلیم و منطقه پلاستیک و همچنین رخ‌داد تغییر شکل‌‍‌های بزرگ و شدید را نداریم، لذا عمده خواص اجزا طراحی شده از نوع الاستیک و پلاستیک برای فولاد با مشخصات استاندارد جدول شماره (1) در این تحلیل تعریف شد. از فاکتور ایمنی یا ضریب اطمینان (Factor of Safety) جهت مقایسه توانایی تحمل بار سازه استفاده شد.

جدول (1) – خواص مواد تعریف شده در تحلیل.

| دانسیته (Density) | Kg/m^37800 |
| --- | --- |
| مدول یانگ (Young’s Module) | GPa180 |
| ضریب پواسون (Poisson’s Ration) | 3/0 |
| استحکام تسلیم (Yield Strength) | MPa235 |

4-1. روش شبیه‌سازی (Simulation Method)

روش‌های تعریف شده در‌ شبیه‌سازی این تحلیل شامل حلگر، شرایط مرزی و مش‌بندی به ترتیب زیر انجام شد.

1-4-1. حلگر (Solver)

مساله مورد نظر از نظر نوع استاتیکی می‌باشد اما از انجایی که حلگر استاتیکی همگرایی ضعیفی دارد و این مساله به شدت به دلیل داشتن تماس غیرخطی است به همین خاطر از حلگر ضمنی پویا (Dynamic Implicit) استفاده شد.  زمان و شرایط مرزی به‌گونه‌ای وارد شد که به شکل شبه استاتیک (Quasi Static) مساله حل شود.

2-4-1. شرایط مرزی (Boundary condition)

این مساله در دو حالت کاملا افقی تحت وزن و شتاب جاذبه 9/81 و در حالت حرکت به سمت بالا (7/17 متر) و تحت جاذبه اصلاح شده (به دلیل ثاثیر وجود نفت و نیروی ارشمیدس) مورد بررسی قرار گرفته است. جابجایی به لبه سامپ وارد شده است. لوله‌ها در حالت پر از آب (دارای وزن) قرار گرفته‌اند و به کف سامپ هم فشار حاصل از نصف پر از آب بودن وارد شده است. در مورد پایه‌ها اینکه کاملا از سطح زیر مقید شده اند. پیچ و مهره‌ها لحاظ نشده‌اند و به جای آن‌ها با کوپل کردن پیوت‌ها تاثیر آن‌ها لحاظ شده است.

3-4-1. مش‌بندی  (Meshing)

باتوجه به اینکه هندسه‌های موجود دارای پیچیدگی بسیار زیادی بودند و همچنین نقاط نوک تیز و گوشه‌ای زیادی در طراحی آن‌ها وجود دارد، لذا تعداد گره و المان‌های حاصل از مش که به دو صورت چهار و شش وجهی مش خورده اند در جدول شماره (2) گزارش شده است.

جدول (2) – مشخصات المان‌ها و تعداد آنها.

| تعداد | مشخصات المان و گره |
| --- | --- |
| 158460 | Total number of nodes: |
| 121391 | Total number of elements: |
| 132 | quadratic hexahedral elements of type C3D20R |
| 52090 | linear tetrahedral elements of type C3D4 |
| 8060 | quadratic tetrahedral elements of type C3D10 |
| 25346 | quadratic tetrahedral elements of type C3D10M |
| 35750 | linear hexahedral elements of type C3D8R |
| 13 | linear line elements of type T3D2 |

نتایج و بحث

- نتایج و بحث

1-2. تحلیل 5 سیستم یکسان و مشابه در مخزن

پس از اجرای نهایی مسئله بر روی دو پردازنده قوی نسل جدید و تعداد 16 هسته توربو، تحلیل استاتیکی مسئله پس از 8 ساعت با موفقیت به اتمام رسید و نتایج این تحلیل مطابق شکل (18) به شرح زیر ارائه و تفسیر می‌گردد. کانتور توزیع تنش کل در سیستم نشان می‌دهد بیشتر میزان تمرکز تنش، در لوله‌های اول تا سوم متصل به سامپ می‌باشد که به ترتیب مقدار تنش از سمت سامپ افزایشی و به سمت پایین کاهشی می‌باشد. همچنین در لوله‌های ساکن و غیرمتحرک در انتهای سیستم مقدار تمرکز تنش شدیدی مشاهده نمی‌شود. مقدار ماکزیمم تنش گزارش شده در کل سیستم 99 مگاپاسکال می‌باشد که دارای ضریب ایمنی حدودی 5/2 می‌باشد و این بیان کننده‌ی این است که سازه با اعمال دو ونیم برابر بار طراحی دچار شکست می‌شود.

شکل (18) – نمای کلی توزیع تنش در سیستم پس از اجرای تحلیل شبه استاتیکی.

در ادامه با هدف نمایش دقیق توزیع تنش در سیستم، بزرگنمایی بخش‌های کامل آن در تصاویر مختلف در شکل‌های (19) الی (23) ارائه می‌شود.

شکل (19) – نمای جزیی از توزیع تنش در لوله اول متصل به سامپ.

شکل (20) – نمای جزیی از توزیع تنش در لوله دوم.

شکل (21) – نمای جزیی از توزیع تنش در لوله سوم.

شکل (22) – نمای جزیی از توزیع تنش در لوله چهارم.

شکل (23) – نمای جزیی از توزیع تنش در لوله پنجم و انتهایی.

1-2. تحلیل تنش اجزا

در شکل (24) توزیع تنش در سامپ نشان داده شده است، مقدار ماکزیمم تنش حدود 66 مگاپاسکال در محل اتصال سامپ به لوله خروجی می‌باشد. تنش ایجاد شده در این بخش به دلیل نیروی حاصل از وزن، جابجایی و فشار اعمال شده از پایین توسط سیال می‌باشد که مقدار طبیعی وایمنی می‌باشد. همچنین مشاهده می‌شود مقدار تنش ماکزیمم حدود 99 مگاپاسکال بر محورها (Pivots) وارد شده است که دلیل آن به هدایت سازه در مسافت تعریف شده می‌باشد. مقدار ضریب اطمینان 5/2 در آن‌ها گزارش شده است.

شکل (24) – توزیع تنش در سامپ (مقدار ماکزیمم تنش 71 مگاپاسکال و ضریب اطمینان 3/3) و توزیع تنش در لولاها (ماکزییم 99 مگاپاسکال و ضریب اطمینان 5/2).

شکل (25) – توزیع تنش در لوله اولی متصل به سامپ (ماکزییم تنش 96 مگاپاسکال در مرکز لوله و ضریب اطمینان 3/2).

شکل (26) – توزیع تنش در لوله دومی زانویی دار (ماکزییم تنش 95 مگاپاسکال در محل اتصال به زانویی و ضریب اطمینان 5/2).

شکل (27) – توزیع تنش در لوله سوم (ماکزییم تنش 37 مگاپاسکال در محل اتصال به زانویی و ضریب اطمینان 5/6).

شکل (28) – توزیع تنش در لوله انتهایی و لوله شلنگی (ماکزییم تنش 18 مگاپاسکال در محل خم شدن لوله سوم و تنش حاصل از آن توسط پایه‌ها خنثی می‌شود. ضریب اطمینان 13).

شکل (29) – بزرگنمایی شکل 28 توزیع تنش در لوله انتهایی و لوله شلنگی (ماکزییم تنش 18 مگاپاسکال در محل خم شدن لوله سوم و تنش حاصل از آن توسط پایه‌ها خنثی می‌شود. ضریب اطمینان 13).

شکل (30) – قرارگیری سامپ‌های سیستم‌ها (5 سیستم مشابه و 1سیستم کوتاه) در محل‌های تعبیه شده روی سقف مخزن.

شکل (31) – بزرگنمایی شکل (30) قرارگیری سامپ‌های سیستم‌ها (5 سیستم مشابه و 1سیستم کوتاه) در محل‌های تعبیه شده روی سقف مخزن.

شکل (30) – توزیع تنش در حین قرارگیری سامپ در محل‌های تعبیه شده روی سقف مخزن (مقدار ماکزیمم تنش وارده بر ورق سقف و سامپ کمتر از 1 مگاپاسکال گزارش شد).

شکل (31) – توزیع تنش بر روی بحرانی‌ترین پایه، محل قرارگیری در زیر زانویی که بیشترین فشار بر آن وارد می‌شود (مقدار ماکزیمم تنش 5/8 مگاپاسکال و ضریب اطمینان 33).

شکل (32) – توزیع تنش در ماکزیمم باز شدن زنجیر (مقدار ماکزیمم تنش 194 مگاپاسکال و ضریب اطمینان 5/1).

2-2. نتایج و بحث تحلیل یک سیستم کوتاه مجزا در مخزن

شکل (33) – نمای کلی توزیع تنش در یک سیستم کوتاه مجزا در مخزن.

شکل (34) – توزیع تنش در سامپ (ماکزیم مقدار تنش 69 مگاپاسکال، ضریب اطمینان 4/3) و توزیع تنش در لولاها (ماکزییم 99 مگاپاسکال و ضریب اطمینان 5/2) حین تشکیل زاویه 89 لوله‌ها.

شکل (35) - توزیع تنش در لوله اولی متصل به سامپ (ماکزییم تنش 70 مگاپاسکال در مرکز لوله و ضریب اطمینان 35/3).

شکل (36) – توزیع تنش در لوله دومی زانویی دار (ماکزییم تنش 89 مگاپاسکال در محل اتصال به زانویی و ضریب اطمینان 65/2).

شکل (37) – توزیع تنش در لوله سوم (ماکزییم تنش 21 مگاپاسکال در محل اتصال به زانویی و ضریب اطمینان 11).

شکل (38) – توزیع تنش در لوله انتهایی و لوله شلنگی (ماکزییم تنش 11 مگاپاسکال در محل خم شدن لوله سوم و تنش حاصل از آن توسط پایه‌ها خنثی می‌شود. ضریب اطمینان 21).

شکل (39) – بزرگنمایی شکل 28 توزیع تنش در لوله انتهایی و لوله شلنگی (ماکزییم تنش 11 مگاپاسکال در محل خم شدن لوله سوم و تنش حاصل از آن توسط پایه‌ها خنثی می‌شود. ضریب اطمینان 21).

شکل (40) – توزیع تنش در ماکزیمم باز شدن زنجیر (مقدار ماکزیمم تنش 162 مگاپاسکال و ضریب اطمینان 45/1).

جمع‌بندي

و

نتيجه‌گيري

3- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با هدف بررسی فاکتور ایمنی و اطمنیان از بهره‌برداری سیستم‌های تخلیه آب باران مخازن سقف شناور، تعداد 6 سیستم در یک مخزن شامل 5 سیستم مشابه و 1 سیستم مجزا در نرم‌افزار آباکوس (Abaqus) و به کمک روش اجزاء محدود (FEM) مورد تحلیل و شبیه‌سازی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحلیل نشان می‌دهد مقدار ماکزیمم تنش در کل سازه جدای از زنجیر 99 مگاپاسکال و دارای ضریب اطمنیان 2 می‌باشد که این خود بیانگر قابلیت تحمل اعمال بار بر سازه تا دو برابر حد تحمل آن می‌باشد. همچنین مقدار ماکزیمم تنش وارده بر زنجیر 194 مگاپاسکال و با ضریب ایمنی 5/1 گزارش شد. بنابراین زنجیر نیز دارای حد استحکام و ایمنی قابل قبولی می‌باشد. به طور کلی محل زانویی، لولاها و زنجیر از مهمترین اجزائی هستند که در حین اجرای سازه تحت بارگذاری و تنش بیشتری نسبت به سایر اجزاء هستند. با این وجود ضروری است در متریال و طراحی این اجزای حیاتی دقت و حساسیت لازم مطابق استاندارد مورد توجه قرار بگیرد.